# Plan pracy magisterskiej

Praca magisterska ma na celu transformację prototypowego rozwiązania w skalowalny, medyczny system przetwarzania sygnałów EKG w czasie rzeczywistym, oparty na architekturze Big Data i głębokiego uczenia maszynowego do automatycznej diagnostyce arytmii

- projekt i implementacja potoku danych -  dane z bazy MIT-BIH są przesyłane za pośrednictwem platformy Apache Kafka i przetwarzane w czasie rzeczywistym. Biblioteka PyFlink

- model głębokiego uczenia (najprawdopodobniej 1D-CNN).

- automatyczna detekcję zespołów QRS - algorytm Pan-Tompkins

| Komponent | Technologia | Rola w pracy magisterskiej |
| --- | --- | --- |
| Broker wiadomości | Apache Kafka | Zapewnienie niskich opóźnień i skalowalności przesyłu danych. |
| Konteneryzacja | Docker | Izolacja środowiska, łatwość wdrożenia (Deployment). |
| Detekcja QRS | Pan-Tompkins | Segmentacja sygnału w czasie rzeczywistym. |
| Klasyfikacja | 1D-CNN (Keras/PyTorch) | Rozpoznawanie typu pobudzenia (np. arytmia vs norma). |
| Baza danych | MIT-BIH | Źródło danych referencyjnych do testów i nauki. |

# Proponowane rozdziały

- Cel i zakres

### Cele szczegółowe:

- Analiza porównawcza istniejących metod klasyfikacji sygnału EKG (klasyczne ML vs Deep Learning).

- Opracowanie potoku przetwarzania sygnału (pre-processing) optymalnego dla systemów o niskim opóźnieniu (latency).

- Wytrenowanie modelu na referencyjnym zbiorze danych (np. MIT-BIH Arrhythmia Database).

- Weryfikacja wydajności modelu pod kątem dokładności (Accuracy, F1-score) oraz szybkości wnioskowania (Inference Time).

- Wstęp i uzasadnienie podjęcia tematyki

  - Ekonomiczne i społeczne uzasadnienie innowacji w kardiologii cyfrowej.

Statystyki WHO: Choroby układu krążenia (CVD) pozostają główną przyczyną zgonów na świecie (ok. 17,9 mln osób rocznie). Warto wspomnieć o zjawisku starzejącego się społeczeństwa (tzw. "Silver Tsunami"), co drastycznie zwiększa zapotrzebowanie na stały monitoring.

Redukcja kosztów: Tradycyjna hospitalizacja jest droga. Systemy czasu rzeczywistego pozwalają na telemonitoring, co redukuje liczbę niepotrzebnych wizyt w szpitalu i pozwala na wczesne wykrycie arytmii (np. migotania przedsionków), zapobiegając kosztownym powikłaniom, takim jak udary mózgu.

Dostępność: Systemy oparte na ML mogą działać na tanich urządzeniach typu wearable, co demokratyzuje dostęp do diagnostyki kardiologicznej w krajach rozwijających się lub na obszarach wiejskich.

  - Rola sztucznej inteligencji w Big Data w analizie EKG

Problem "zmęczenia materiału": Kardiolog analizujący 24-godzinny zapis Holtera może przeoczyć incydentalne pobudzenia. Algorytm ML pracuje z tą samą precyzją przez 24/7.

Analiza dużych zbiorów (Big Data): Klasyfikacja pobudzeń zyskuje na jakości dzięki dostępowi do ogromnych baz danych (np. PhysioNet). Modele mogą uczyć się wzorców, które są zbyt subtelne dla ludzkiego oka (np. mikroskopijne zmiany w odstępie QT zwiastujące zagrożenie).

Personalizacja medycyny: Dzięki Big Data możliwe jest tworzenie modeli dopasowanych do konkretnego pacjenta (patient-specific), co drastycznie zwiększa skuteczność systemów czasu rzeczywistego.

  - Krótko o powstawaniu sygnału EKG  organizmie człowieka

Węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA): Naturalny rozrusznik serca inicjuje impuls elektryczny.

Depolaryzacja przedsionków: Tworzy załamek P w sygnale EKG.

Węzeł przedsionkowo-komorowy (AV): Następuje tu fizjologiczne opóźnienie, które pozwala na napełnienie komór krwią (odcinek PR).

Depolaryzacja komór: Najsilniejszy sygnał elektryczny, tworzący zespół QRS.

Repolaryzacja komór: Powrót do stanu spoczynku, widoczny jako załamek T.

- Architektura systemu i metodologia badań

  - Źródło danych

MIT-BIH Arrhythmia Database

  - Technologia

Wykorzystanie Docker, Apache Kafka i PyFlink do budowy potoku danych.

producer.py – czyta/przygotowuje sygnał EKG i wysyła do Kafki

consumer.py – odbiera dane z Kafki i przekazuje do

model_ml.py – model przetwarzający sygnał

  - Projekt potoku przetwarzania

Logika przetwarzania (preprocessing, okienkowanie, ładowanie i uruchamianie modelu AI) zostanie zaimplementowana w Pythonie przy użyciu biblioteki PyFlink. To pozwala na bezpośrednią integrację Flink z Deep Learning (TensorFlow/PyTorch). PyFlink umożliwia tworzenie spójnego potoku danych, w którym surowe dane z Kaki są natychmiast przekształcane, analizowane i klasyfikowane przez model DL.

Okienkowanie: Grupowanie pojedynczych próbek EKG w zdefiniowane segmenty czasowe (np. 5-sekundowe okna) gotowe do przetworzenia przez model DL.

Normalizacja Sygnału: Wprowadzenie standaryzacji (np. Z-score) na poziomie każdego segmentu.

Integracja ML: Wykorzystanie biblioteki PyFlink do łączenia strumienia z modelami TensorFlow/PyTorch.

- Implementacja i uczenie modelu Deep Learning

  - Definicja modelu  – Wybór architektury

  - Proces trenowania - przygotowanie danych treningowych, funkcje straty i optymalizatory

  - Wdrożenie i weryfikacja wydajności

- Wyniki badań i analiza wydajności

Metryki jakościowe: Dokładność (Accuracy) oraz F1-score w klasyfikacji arytmii.

Metryki systemowe: Pomiar opóźnień (latency) oraz szybkości wnioskowania (inference time) w środowisku Docker.

Analiza porównawcza: Zestawienie uzyskanych wyników z dotychczasowymi metodami opisanymi w literaturze.

- Podsumowanie i wnioski

- Źródła

Pan J., Tompkins W. J. (1985), A Real-Time QRS Detection Algorithm.

Frontiers in Digital Health (2025): Advances in machine and deep learning for ECG beat classification: a systematic review.

IEEE Xplore / arXiv (2024): Deep Learning for Personalized Electrocardiogram Diagnosis: A Review

MDPI Sensors (2024): A Novel Real-Time Detection and Classification Method for ECG Signal Images Based on Deep Learning.

Darmawahyuni A. i in. (2022): Deep learning-based electrocardiogram rhythm and beat features for heart abnormality classification.

Kiranyaz S. i in. (2016): Real-time Patient-specific ECG Classification by 1-D Convolutional Neural Networks. Bardzo ważna praca dla systemów real-time

MDPI (2024/2025): Deep Learning-Driven Single-Lead ECG Classification: A Rapid Approach for Comprehensive Cardiac Diagnostics.

Johnson, K. W., et al. (2018). "Artificial Intelligence in Cardiology"